Cosas a mejorar frente al Mark III

PCB

- Que el PCB tenga agujeros para sujeción a la carcasa (Pueden ser 2/3/4)

- Chequear la orientación del NRF24

- Ambos botones conectados a pines con IRQ

- Tener pin de salida al RST del micro para poder cargar programa más fácilmente

- Necesito preset para ajustar las resistencias para la boost

- Las salidas a los pulsadores y a la alimentación con molex, no soldado a la placa

- Que el cristal sea SMD (Usar el que ya se tiene del Nano)

Carcasa

- Considerar en la carcasa que adentro va el portapila AAA

- Ver de usar botones más pequeños

- Que la carcasa tenga el logo

Cambios en el código

- Los pulsadores ahora están en PD2 y PD3 que tienen IRQ externas

- El LED para debugeo ahora está en PD4

Testeos antes de hacer la placa

- Chequear todos los footprints antes de planchar, especialmente el del cristal SMD

Testeos después de hacer la placa

- Probar tensión de salida de la boost previo a conectar el NRF24

- Sacar buenas fotos a la placa antes de hacer nada

Lista para comprar componentes

- MCP1640 (SOT-23) x1 (https://www.elemon.com.ar/products/detail/code/CI2707272)

- C 4.7uF multicapa SMD (0805) x1

- C 4.7uF multicapa SMD (1206) x1

- C 10uF multicapa SMD (0805) x1

- C 10uF multicapa SMD (1206) x1

- L 4.7uH SMD (1007) x1 (https://www.elemon.com.ar/products/detail/code/FI1512580)

- R 750K SMD (0805) x1

- R 220K SMD (0805) x1

- R 560K SMD (0805) x1

- R 2K SMD (0805) x1

- Preset 10k